项目名称：智能巡检组件购置采购项目

项目编号：LN1801-1206-JY-WZDXZB-SY19

货物需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能巡检组件购置采购项目 | 智能运检运动组件（含控制软件） | 本体重量不大于35kg； 运行速度0-0.5m/s； 导航定位精度：小于10mm； 供电方式：轨道取电 通讯：电力载波等方式（严禁使用无线） 升降行程：≥2m 防护等级：IP54以上 云台活动范围：水平360°，俯仰±90° 云台载重：≥4kg 云台预置位精度：定位精度小于±0.1° 导轨道直线度≤5mm/m。 轨道水平度≤5mm/m。 宽度≤100mm。 转弯半径≤600mm | 套 | 15 | 合同签订后30日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  | 智能巡检检测组件（含控制软件） | 可见光分辨率：1080P 设备故障或缺陷的智能分析和自动报警； 自动生成巡视报表； 开关刀闸状态识别； 状态指示灯自动识别； 压板位置识别； 空开状态识别； 旋钮开关位置识别； 仪表数据读取； 保护压板位置判断； | 套 | 15 | 合同签订后30日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。