附件1：货物需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 传感器采购项目 | 激光雷达传感器 | 测量范围：0.1m-12m 距离分辨率：5mm 输出频率：1-1000HZ（可调） | PCS | 100 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 | 厂商要求：集货商； 备注：不接受联合体投标。 | 业绩要求：应答人2018年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于15万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | 超声避障模块 | 测距范围：1~250cm 检测频率：>50 Hz 测距精度：1cm 通信波特率：115200，N，8，1 盲区距离：0~1cm 可配置 ID 范围：1~15 | PCS | 200 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 载波模块 | 调制方式 Wavelet-OFDM 传输带宽 2~28MHz 物理层/有效传输数据 240M/92Mbps 纠错方式 卷积码与所罗门编码 加密方式 AES-128bit | PCS | 100 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | POE供电模块 | （1）具有1个Poower灯 （2）1个10/100BASE-TX以太网端口（Data）、10/100BASE-TX以太网端口（Data/PoE） （3）输出电压：24V （4）输入电压：100-240VAC,50/60Hz （5）防雷特性：4kV防雷 （6）延长供电距离：大于100米 | PCS | 500 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 串口继电器 | 触点容量：10A/30VDC 10A/250VAC 耐久性：10万次（电气）1000万次（机械） | PCS | 20 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 激光粉尘传感器模组 | 检测气体PM1.0、PM2.5、PM10 工作电压5V±0.1V 工作电流＜120mA | PCS | 100 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 一氧化碳传感器模组 | 检测气体一氧化碳 干扰气体酒精等气体 输出数据UART 输出 工作电压5 V（DC） | PCS | 100 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 臭氧传感器模组 | 检测气体 臭氧 干扰气体 酒精等气体 输出接口 UART 输（3V 电平） 工作电压 5±0.1V DC | PCS | 100 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 数字式温湿度传感器 | 供电电压5V 输出电流8mA | PCS | 100 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 触摸屏一体机 | 安卓屏，4 核 Cortex-A7 架构，主频 1.2GHz 的 CPU。 采用 12V 供电，标配 4.5 寸电容触摸屏，板载资源集成多种外设接口。 | PCS | 50 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 电磁铁 | 吸力：3Kg 使用环境：-20-130℃ | PCS | 50 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 光电传感器 | M18圆柱出线2m，检测范围10-120mm，供电电压10-30VDC，IP67，耐受光强30000Lux | PCS | 60 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 倾角仪 | 出线1米；双轴测量，CANopen输出，供电电压9-28V，IP67，尺寸50*35.5*24mm | PCS | 5 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | CAT-1模块套件 | 含48G流量SIM卡，天线馈线，4G全频棒状天线 | PCS | 14 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 数字图传模块 | 传输距离17Km、支持点对点点对多点组网功能、支持网络服务器推送、工作电压7.4-12V、SMA天线接口 | PCS | 5 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 太阳能无线通讯模块 | 含SMA馈线100cm，433M胶棒天线，调试器AS15-USB-T2 | PCS | 10 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 机器人功能调试器 | 高速无线调试器，发射端+大端接收 | PCS | 5 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |
|  | 激光测距传感器 | 检查范围：25 mm 至 300 mm (0.98 in to 11.81 in) 输出：双极性: 1 NPN; 1 PNP 承受扭矩 ：螺柱头安装: 20 N·m (177 in·lbs) 黄色指示灯亮度 ：> 5,000 lux 连接 ：螺柱头安装型: 5-针 M12/Euro-型一体式公头快插连接 | PCS | 20 | 接到到货日期后30日内 | 1年 | 买方指定位置 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。