- 附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编织袋切割与自动夹取模块、编织袋与零件分离模块等采购项目 | 编织袋切割与自动夹取模块 | 编织袋切割与自动夹取模块用于将编织袋袋装物资袋口切开，并将切下的袋边夹住，主要指标如下： 切割速度：0~100mm/s； 切割厚度：≥20mm； 切割力：≥5N； 切割精度：≤± 5mm； 夹取速度：≥100mm/s； 夹取精度：≤± 5mm； 夹紧力：≥3N； | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求： 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，自动化设备类累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于50万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.0 |
|  | 编织袋与零件分离模块 | 编织袋与零件分离模块用于倾倒袋装物资，将袋内零件与编织袋分开，主要指标如下： 翻转平台装置功率：≤2000W 翻转平台角度行程：≥±90°； 翻转平台定位精度：≤±1°； 过渡平台装置功率：≤1000W； 过渡平台角度行程：≥0~45°； 过渡平台定位精度：≤±1°； 翻转传输带、过渡传输带功率：≤1000W 翻转传输带、过渡传输带速度：0~1000mm/s 支持可调 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 人工辅助拆袋功能模块 | 人工辅助拆袋功能模块用于非标袋装物资拆袋任务的袋口剪切、袋底夹紧及零件倾倒等动作控制，主要指标如下： 拆袋重量：≤35kg； 拆袋尺寸：长度≤800mm，宽度≤550mm，厚度≤250mm 零件倾倒速度：≥30°/s； 配套人工操作控制系统软件：需具备零件出口触发停止、人工点动操作按钮、人工操作完成按钮等功能。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 废袋自动回收、箱盖自动回收模块 | 废袋自动回收、箱盖自动回收模块用于实现箱盖、衬板等自动回收，并进行计数统计与系统通讯，主要指标如下： 废袋回收箱容纳量：≥10个； 废箱盖回收箱容纳量：≥10个； 废袋计数方式：支持系统自动计数； 废箱盖计数方式：支持系统自动计数； | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 拆袋设备总体封装与防护模块 | 拆袋设备总体封装与防护模块用于封装拆袋机器人设备，并起防护作用，主要指标如下： 封装面板厚度：1~1.5mm 面板涂色：符合国网标准化涂装 传输线边框涂色：符合橘红色Pantone 1655C 输送线底座支架颜色：符合RAL 7035或铝合金原色 设备防护等级：≥IP54 钢制零件表面防护：支持发黑处理 运动部件防护：支持密封、加润滑油 机械臂安全防护：需加装安全护栏 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 拆袋设备PLC运动控制系统 | 拆袋设备PLC运动控制系统用于完成伺服电机、各个气缸、气动夹爪等部件的逻辑运动控制，主要指标如下： 一次拆袋完整流程控制时间（自动拆袋模式下袋装物资放置于拆袋设备至完成拆袋零件分离）：≤6min PLC运动控制系统软件：支持兼容伺服电机、气缸、气动夹爪多类执行元件运动控制且与传感器交互逻辑控制； 旋转电机控制精度≤±1°； 支持与上位机采用Modbus数据通信协议实时交互。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 拆袋设备上位机软件 | 拆袋设备上位机软件用于控制拆袋机器人完成各个工艺动作，具有良好人机交互功能； 包括设备连接状态、物资拆袋过程信息、设备参数设置、工作模式切换、报警记录、工作进度等模块； 2D视觉算法处理速度≥10帧/秒； 对接捡储配一体化系统数据功能，具备网络接入功能，采用http数据通讯协议，采用json数据格式； 能自动注册到后台信息系统，通过心跳信息保持与信息系统在线交互； 实现通过主控软件将运行信息、状态信息及异常告警信息实时上送至信息系统； | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 箱物分离机构模块 | 箱物分离机构模块用于将旋转倾倒纸箱包装内物资，实现物资与纸箱分离，主要指标如下： 滚筒传输机构功率：≤1000W 滚筒传输速度：0~1000mm/s 支持可调 翻转机构装置功率：≤2000W； 翻转机构装置控制方式：支持自动（传感器触发，自动执行） 翻转平台角度行程：0~90°； 翻转平台定位精度：≤±1°； | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 纸箱切割与自动吸附模块 | 纸箱切割与自动吸附模块用于完成纸箱切盖功能，并将切下的箱盖吸取并转运，主要指标如下： 纸箱切割速度：0~100mm/s； 纸箱切割厚度：≥10mm； 切割力：≥3N； 切割精度：≤± 5mm； 箱盖吸附速度：≥100mm/s； 吸附精度：≤± 5mm； 吸附力：≥2N； | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 拆箱设备总体封装与防护模块 | 拆箱设备总体封装与防护模块用于封装拆箱机器人设备，并起防护作用，主要指标如下： 封装面板厚度：1~1.5mm 面板涂色：符合国网标准化涂装 传输线边框涂色：符合橘红色Pantone 1655C 输送线底座支架颜色：符合RAL 7035或铝合金原色 设备防护等级：≥IP54 钢制零件表面防护：支持发黑处理 运动部件防护：支持密封、加润滑油 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 拆箱设备PLC运动控制系统 | 拆箱设备PLC运动控制系统用于完成伺服电机、气缸、气动吸盘等部件的逻辑控制，主要指标如下： 一次拆箱完整流程控制时间（包含纸箱输送、视觉识别、纸箱导正、纸箱定位及夹紧、切盖、吸盖）：≤4min PLC运动控制系统软件：支持兼容伺服电机、气缸、气动刀、气动吸盘多类执行元件运动控制且与传感器交互逻辑控制； 旋转电机控制精度≤±1°，夹紧电机采用力矩自适应控制；支持与上位机采用Modbus数据通信协议实时交互。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 拆箱设备上位机软件 | 拆箱设备上位机软件用于控制拆箱机器人完成各个工艺动作，具有良好人机交互功能； 包括设备连接状态、拆箱任务过程信息、设备参数设置、工作模式切换、报警记录、工作进度等模块； 2D/3D视觉算法处理速度≥10帧/秒； 对接捡储配一体化系统数据功能，具备网络接入功能，采用http数据通讯协议，采用json数据格式； 能自动注册到后台信息系统，通过心跳信息保持与信息系统在线交互； 实现通过主控软件将运行信息、状态信息及异常告警信息实时上送至信息系统； | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。