- 附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化手指工装、箱式拣选输送机等采购项目 | 一体化手指工装 | 一体化手指工装用于夹取物资，将物资从箱内或皮带上夹取至纸箱或料箱中，主要指标如下： 气吸压力≥0.6MPa； 设备尺寸：需满足300*200*200mm； 形态：支持适应物资夹取，防滑处理； 材质：需满足铝合金材质； 使用寿命/次数≥10万次； | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求： 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，视觉识别类产品或机械臂累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于70万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.0 |
|  | 箱式拣选输送机 | 拣选输送机用于将散装或箱装物资从其它线体转运至拣选位，主要指标如下： 材质需满足Q235要求； 机身满足3mm碳钢； 输送速度≥12m/min； 额定载重≥50kg; 支持变频器，可正反转； 支持张紧和纠偏设置，可适应长时间正反转工作需要； | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 气动夹具快换盘副盘 | 快换盘副盘安装在工装夹具的顶端，用于机械臂末端工装夹具的锁紧快换，主要指标如下： 支持锁紧方式气动； 负载≥20kg； 锁紧力≥2500N； 支持多种工具自动更换； 工装更换时间≤90s； | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 袋式物资拣选软件 | 袋式物资拣选软件可在接收袋式物资下发指令后，自主安排与机械臂控制系统、夹具库、夹具交互，完成夹具的自动更换； 夹具更换周期≤20s； 与智能控制模块交互，完成箱式物资的拍摄与识别，物资拍摄周期≤3s； 与PLC系统交互，完成输送机的控制，交互周期≤1s； 与上下游设备交互，完成物资的放置功能。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电信号模块 | 电信号模块安装在快换盘主盘或副盘上，用于传输工装夹具的电源和控制信号，主要指标如下： 模块不低于11路电信号，其中电源信号，电压不小于7A； 数据信号，电压不小于2A 满足系统自动化运行要求。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电感应模块 | 光电感应模块用于检测物料的抵达状态，可与输送机联动，控制输送机的动作，主要参数如下： 响应时间不大于1ms； 感应距离不小于800mm； 用于物料位置检测，检测高度最低不大于6mm； | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | GPU数据处理模块 | GPU数据处理单元安装在工控机的主板上，用于图像数据的快速运算，完成物资3D或者2D信息的位姿计算和识别，主要指标如下： 电源接口：支持2*8pin； 显存容量≥4G； 散热：支持自带风扇： 电源：支持500W以上； 浮点运算能力不小于11Tflots; | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 3D视觉算法升级软件 | 基于现场物资种类和最新布局，对3D视觉算法进行升级，包括拣选位置图像的校准、标定，背景去除，新物料种类及6D位姿判别，以及加持点位置的三维数据和轴线信息检测，主要指标如下： 支持背景去除； 支持日夜光线变化； 支持新增物资3D模型识别； 视觉识别准确率≥98%; 视觉识别平面偏差≤2mm; 视觉识别高度偏差≤2mm; 工作时间≤3s。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电缆线槽 | 电缆线槽用于现场主配电柜到设备之间、电气柜与设备间的电源线与数据线的走线，主要指标如下： 线槽走向：主配电柜至机械臂控制柜； 线缆类型：电源线、信号线、网线； 布置位置：输送线下方，不得与输送线设备产生干涉； 材质：需满足镀锌板材质；槽高：不大于10cm； 槽宽：不小于15cm； 线槽长度：5m； 按现场走线要求布置，有跨桥或转弯需要的按照要求布置； | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机械臂控制升级系统 | 机械臂控制系统优化机械臂的动作轨迹和夹取点位控制，主要指标如下： 机械臂夹爪最低高度≥520mm,最高高度≤2000mm； 机械臂运动速度≥20m/min； 分段轨迹点位数量≤9个。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 千兆交换机 | 千兆交换机用于2D相机与工控机、设备主机与洛书系统之间的数据交互。主要指标如下： 全网管桌面式交换机，支持不少于8个千兆光口； 上行端口速率：千兆； 下行端口速率：千兆； 端口供电：POE供电； 包转发率：不低于12Mbps； 交换容量：不低于16Gbps；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP 支持SNMP V1/V2c/V3网管 可满足4个相机和PLC等以太网数据交换。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 低压配电系统 | 低压配电系统主要将强电转换成设备所需要的低压电，并实现电路通断控制的功能，主要指标如下： 包含短路保护、过负荷保护和接地保护； 输入电压：90~264V/AC 127~370V/DC； 输出电压：24V/DC，输出电流5A； 触摸屏输入电压：24V±20V/DC，尺寸不小于10寸，分辨率不小于1024*600； 满足安全生产要求，满足环境及防护要求。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 箱式物资拣选软件 | 箱式物资拣选软件可在接收箱式物资下发指令后，自主安排与机械臂控制系统、夹具库、夹具交互，完成夹具的自动更换； 夹具更换周期≤20s； 与智能控制模块交互，完成箱式物资的拍摄与识别，物资拍摄周期≤3s； 与PLC系统交互，完成输送机的控制，交互周期≤1s； 与上下游设备交互，完成物资的放置功能。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 图像管理软件 | 与机械臂控制模块、视觉相机模块、数据传输与存储管理、图像与识别算法对接，完成标准格式三维图像和二维图像的获取、转存、队列，算法加载以及图像传入功能，并将算法输出的数据进行转换，输入机械臂控制模块，主要指标如下： 3D图像格式：支持Praw； 2D图像格式：支持JPG（不小于500万像素）； 图像转入速度≤0.5s； 图像处理速度≤3s； 支持多路图像数据同时接入。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 视觉模型授权软件 | 视觉模型算法库软件，支持3D点云图像的处理、读写，6D位姿运算与验证。主要指标如下： 算法库文件类型：dll; 部署方式：本地部署; 授权期限：永久 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 2D视觉算法升级软件 | 基于现场物资种类和最新布局，对2D视觉算法进行升级，包括拣出位置图像的校准、标定，背景去除，新纸箱/料箱的判别和纸箱内瓦楞空格的精确判断，主要指标如下： 工作模式：支持深度学习；支持背景去除；支持连续自动曝光，适应日夜光线变化； 支持新增物资2D识别，视觉识别准确率≥98%; 视觉识别平面偏差≤2mm； 工作时间≤2s。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 上位机接口模块 | 上位机接口模块具备与数字孪生系统、机器人或机器人监控系统、洛书系统等交互的能力，可接收洛书系统下发的工作任务，并可将拣选数据、机械臂各关节信息、报警信息等按通讯协议进行上传，主要指标如下： 通讯方式：支持http 数据格式：json； 支持心跳上报设备状态； 支持任务在线交互； 支持异常警告上报。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。