附件1：采购需求一览表

| 项目 名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保 | 交货地点 | 专用资 质要求 | 专用业 绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高精 度测 试设 备、 涡轮 蜗杆 减速 器等 采购 项目 | 解码模块 | 解码模块由主控MCU，存储模块，电池计量模块、电源管理模 块和USB接口模块组成。解码模块实现对GPS模块和姿态采 集模块的数据采集，并且能够将GPS信息和姿态信息保存到 数据存储模块中。解码模块通过USB接口与上位机进行通信 | 套 | 1 | 接到供货通知15 日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 1.厂商 要求：供 应商应 具有独 立订立 合同的 法人资 格； 2.备注 不接受 联合体 投标。 | 业绩要 求：2020 年1月1 日至招 标采购 公告发 布日止， 投标方 完成高 精度测 试设备、 涡轮蜗 杆减速 器等销 售业绩 不少于2 份且累 计金额 不小于 50万元。 注：业绩 必须提 供对应 的合同 复印件。 | 1.5 |
|  | 高精度GPS 定位模块 | 支持RTK定位，采用先进的载波相位差进行定位。该模块支 持BDS/GPS/GLONASS三系统八频。采用的多系统多频率高性 能SoC芯片-Nebulas，提供毫米级载波相位观测值和厘米级 RTK定位精度，支持芯片级多路径抑制，领先的瞬时RTK和高 精度定向技术。 | 套 | 2 | 接到供货通知15 日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 无线电台模 块 | 电台模块是一种采用跳频技术的迷你型内置式收发一体数传 电台，专门针对测绘市场和空间运动机器人控制链路应用环 境，具有重量轻、体积小、接收性能优越、功耗低、抗干扰 能力强、跳频全双工工作等特点。主要具备高低功率切换、 空中波特率切换、串口波特率切换、配置参数更改等功能。 | 套 | 1 | 接到供货通知15 日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 结构壳体 | 设备采用全封闭结构。结构采用大直径圆角，减小使用时的 风阻，棱角部分进行倒钝处理，防止操作设备时划伤。设备 的主体结构（不包括天线部分长度和安装支架）长宽高尺寸 为150mm×80mm×50mm，整体重量不大于420g。设备结构采 用铝合金材料，重量轻，结构强度好，导热系数高，利于散 热。外表面进行阳极氧化处理，美观耐磨，并提高设备的抗 腐蚀能力，也可根据用户需求，进行喷涂等表面处理。 电池采用可更换安装方式，打开电池舱盖即可进行电池更换，可提高设备连续使用的时间 | 套 | 1 | 接到供货通知15 日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 高精度测试 设备（含系 统、软件） | a)差分定位精度：水平精度误差≤1.5cm，高程精度误差≤3cm。 b)单点定位精度：水平精度误差≤1.5m，高程精度误差≤3m。 c)运动速度精度：运动速度精度≤0.05m/s。 d)运动测试距离：运动测试距离≥2000m。 e)数据更新频率：数据更新频率20Hz。 | 套 | 1 | 接到供货通知15 日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 半双工数传 电台 | ·接收机精度： －静态、快速静态精度： 平面：±(2.5＋1×10-6D) mm －高程：±(5＋1×10-6D) mm －RTK定位精度：平面：±(8＋1×10-6D) mm －高程：±(15＋1×10-6D) mm ·体积：φ136mm×h89mm ·内置5000mAh大容量锂离子电池供电。电压：7.4V，连续 工作时间：静态12小时、1W电台发射7小时 。 ·主机功耗（静态模式下）：≤3.5W ·防护等级：IP67 ·工作温度：-40℃～70℃，存储温度：-45℃～80℃ | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 汽车升降机 | 举升重量不低于3.5T | 套 | 1 | 接到供货通知15 日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 涡轮蜗杆减速器 | 输入轴功率不低于4kW；传动比不低于500；中心距：135-200； 输出轴转矩不低于3950Nm | 套 | 1 | 接到供货通知15 日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 旋转电机 | 额定转速不低于3000r/min | 套 | 1 | 接到供货通知15 日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 直线导轨等 | 动负荷不低于116kN | 套 | 1 | 接到供货通知15 日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 柔顺性试验 台电控组件 （含系统、软 件） | 人机交互使用触摸屏控制。要求工作可靠、操作简单、界面 为中文（采用英文应有中文说明书）。界面友好，可自行配 置界面显示内容。 程序界面可以设定6个方向中每个方向上的加载力值（力加 载按照每个方向保存参数集合，一个可以保存999组参数）， 加载时实时显示加载方向上位移—力值曲线，位移—力值曲 线可导出为Excel数据。 控制实现一键启动模式，设定相关参数后，系统自动加载力， 测量力和位移，力加载稳定后，显示相应的机器人位移变形 量。 试验完成确认后自动停止加载并软件提示。 整机的控制系统具备一定的智能化能力，应设开机自检，故 障检测诊断和故障提示等功能，以保证系统安全可靠的运行。 具备用户软件二次开发接口。 系统安全性要求 系统具有加载力过载保护装置。 受力点在Z向移动范围内有限位保护。 整个系统具有电压过载保护。 所有保护具有报警功能，含声光报警及软件界面提示。 | 套 | 1 | 接到供货通知15 日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。