附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器油样检测平台组件采购项目 | 四转四驱模块化移动平台 | （1）尺寸：≤1228*876*475 （2）结构形式：四转四驱 （3）自重：≤150kg （4）悬挂形式：独立悬挂 （5）电机参数：转向100W*4，动力轮毂电机600W*4 （6）越障能力：≥满载80mm （7）满载爬坡角度：≥10° （8）最高速度：2.6m/s （9）制动方式：电子驻车 （10）电池参数：48V/24AH 配备4块 （11）电池对外供电：48V/10A （12）续航时间：满载续航至少4小时 （13）通讯接口：标准CAN接口 （14）垂直负载：≥150kg （15）防护等级：≥IP55 （16）提供开源SDK，ROS_PACKAGE，支持二次开发 | 套 | 1 | 接到供货通知30日内 | 1年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能机械装备或仪器仪表累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于40万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |
|  | 无线网桥 | （1）24V 1A POE供电 （2）工作温度 -30～75℃ （3）尺寸≤160*80*30mm （4）重量≤500g （5）频率 2.4GHz （6）网络接口 10/100Mbps （7）配备无线网桥馈线：SMA母转N公50、100cm | 套 | 2 | 接到供货通知30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 无线网桥天线 | （1）频率范围 ：2400-2483MHz （2）增益 ≥7dBi （3）带宽 ≥83MHz （4）电压驻波比 ≤1.5 （5）阻抗≤50Ω （6）最大功率 50W （7）配备无线网桥天线转接座：N母双通带法兰 （8）配备无线网桥天线转接头：N公转M母（16SL-K转L16-J） | 套 | 2 | 接到供货通知30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 无线路由器 | （1）WAN接入口：千兆网口 （2）支持IPv6：支持IPv6 （3）LAN输出口：千兆网口 （4）无线速率：1800M （5)重量：≤245g （6）天线：外置天线 （7）Type-C供电 （8）适用频段 ：2.4GHz+5GHz （9）尺寸：≤125*85*36mm | 套 | 1 | 接到供货通知30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | AI边缘计算设备 | （1）CPU：ARMv8.2 64位,具有6 MB L2 + 4 MB L3缓存 主频最高位1.4GHz 最高算力≥21 TOPS （2）GPU：384核Volta@1100MHz 48个Tensor核 （3）运行内存：8/16GB 128位LPDDR4@1600MHz （4）尺寸：≤195*165*55mm （5）重量：≤1kg | 套 | 1 | 接到供货通知30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 六自由度力控协作机械臂 | （1）末端负载：≥5kg； （2）机械臂自重：≤23kg； （3）工作半径：≥950mm； （4）自由度：6个； （5）额定电压：DC48V； （6）额定功率：≤350W； （7）末端重复定位精度：不低于±0.02mm； （8）末端最大速度：≥3m/s； （9）机械臂末端配备六维力传感器，三轴力量程≥200N,力矩量程≥8Nm，准度不低于0.5%,力控参数可以直接在示教器软件设定、读取和编程。 （10）IP防护等级：不低于IP54； （11）控制柜尺寸：≤180mm×50mm×130mm； （12）提供全套基于ROS melodic版本的机械臂控制包； （13）所供产品或其同系列产品需通过MTBF8万小时认证。 | 套 | 1 | 接到供货通知30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 紧凑型嵌入式变压器油色谱检测组件 | （1）检测组件包括检测主机、空气发生器、载气瓶、标气瓶及其他附件。 （2）检测组件为紧凑型设计：检测主机尺寸≤520mm*183mm*410mm，空气发生器尺寸≤250mm*185mm*345mm，载气瓶4L（高46cm，直径14cm），标气瓶0.3L。 （3）检测组件为轻量化便携式设计，可嵌入到移动装置上，整体重量不超过36kg。 （4）电源输入交流220V，最大功率不超过1000W，控制方式为RS232串行总线接口。 （5）检测组件可实现全自动检测，自动抽取注射器检测油样、自动执行检测流程、自动返回检测结果。在检测过程中实时反馈中间检测状态及错误信息。 （6）具备系统自检功能，能够自动检测各组件工作状态，包括载气瓶和标气瓶剩余气量等。 （7）检测完毕，自动关闭气瓶阀门，确保不漏气。 （8）能够检测出变压器油中 H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2等七种组分； （9）对同一检测组件的两个平行试验结果，当含量在 10μL/L 以下时，相差不应大于 1μL/L；当含量在 10μL/L 以上时，不应大于平均值的10%； （10）组件检测结果与实验室气相色谱仪检测结果对比，当含量大于等于 10μL/L 时，相对偏差不大于±30%，当含量小于 10μL/L 时，相对偏差不大于±30%或绝对偏差不大于±0.5μL/L。 （11）最小检测浓度：烃类≤0.1μL/L，氢气≤2μL/L，CO≤5μL/L，CO2≤10μL/L | 个 | 1 | 接到供货通知30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。