附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接线端子、跨接器等采购项目 | 接线端子1 | 1线针型连接器；重量：1.657±0.05g；浅灰色；三极；100%防止误配；额定电流：6A；宽度：10±0.1mm；高度：11.8±0.1mm深度：20.3±0.1mm | 个 | 120 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过端子类销售业绩不少于2份。累计合同金额不少于20万元，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | 接线端子2 | 1线针型连接器；重量：2.128±0.05g；浅灰色；四极；100%防止误配；额定电流：6A；宽度：12.5±0.1mm；高度：11.8±0.1mm深度：20.3±0.1mm | 个 | 120 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子3 | 1线针型连接器；重量：3.486±0.05g；浅灰色；三极；100%防止误配；额定电流：10A；宽度：25.3±0.1mm；高度：13.4±0.1mm深度：22.3±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子4 | 1线针型连接器；重量：5.8±0.05g；浅灰色；六极；100%防止误配；额定电流：10A；宽度：35.8±0.1mm；高度：13.4±0.1mm深度：22.3±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子5 | 4线接线端子；固定孔3.2±0.1mm；重量：3.871±0.05g；灰色；单极；额定电流：24A；宽度：10±0.1mm；深度：28.1±0.1mm | 个 | 1500 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子6 | 端板；带固定法兰；灰色；重量：1.09±0.05g；宽度：3±0.1mm；高度：18±0.1mm；深度：28±0.1mm | 个 | 1400 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子7 | 跨接器；灰色；额定电流：16A；重量：0.618±0.05g；宽度：10±0.1mm；高度：10±0.1mm；深度：4±0.1mm | 个 | 3200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子8 | 4线接线端子；固定孔3.5±0.1mm；重量：3.867±0.05g；灰色；单极；额定电流：24A；宽度：10±0.1mm；深度：28.1±0.1mm | 个 | 200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子9 | 4线接线端子；固定孔3.2±0.1mm；重量：3.846±0.05g；蓝色；单极；额定电流：24A；宽度：10±0.1mm；深度：28.1±0.1mm | 个 | 600 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子10 | 4线接线端子；固定孔3.5±0.1mm；重量：3.94±0.05g；蓝色；单极；额定电流：24A；宽度：10±0.1mm；深度：28.1±0.1mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子11 | 4线接线端子；固定孔3.2±0.1mm；重量：3.871±0.05g；橙色；单极；额定电流：24A；宽度：10±0.1mm；深度：28.1±0.1mm | 个 | 600 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子12 | 4线接线端子；固定孔3.2±0.1mm；重量：3.83±0.05g；黄绿色；单极；额定电流：24A；宽度：10±0.1mm；深度：28.1±0.1mm | 个 | 240 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子13 | 2线接线端子；重量：8.15±0.05g；灰色；额定电流：32A；宽度：6±0.1mm；深度：59±0.1mm | 个 | 5000 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子14 | THT针型插座；重量：0.684±0.05g；浅灰色；四极；额定电流：6A；宽度：12.5±0.1mm；高度：11.5±0.1mm；深度：8.9±0.1mm | 个 | 160 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子15 | 2线接线端子；重量：12.018±0.05g；黄绿色；宽度：6±0.1mm；深度：59±0.1mm | 个 | 90 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子16 | 1线孔型插头；重量：2.32±0.05g；橙色；二极；额定电流：10A；宽度：19.42±0.1mm；高度：13.4±0.1mm深度：18.6±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子17 | 1线针型连接器；重量：2.861±0.05g；橙色；三极；100%防止误配；额定电流：10A；宽度：13.52±0.1mm；高度：13.4±0.1mm；深度：22.3±0.1mm | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子18 | CLASSIC导线连接器；重量：4.217±0.05g；灰色；三导体；额定电流：32A；宽度：17±0.1mm；高度：14.5±0.1mm深度：20.5±0.1mm | 个 | 1600 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子19 | CLASSIC导线连接器；重量：6.581±0.05g；灰色；五导体；额定电流：32A；宽度：26.6±0.1mm；高度：14.5±0.1mm深度：20.5±0.1mm | 个 | 1200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子20 | CLASSIC导线连接器；重量：3.053±0.05g；灰色；二导体；额定电流：32A；宽度：12.4±0.1mm；高度：14.5±0.1mm深度：20.5±0.1mm | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子21 | 1线孔型插头；重量：6.981±0.05g；橙色；三极；额定电流：16A；宽度：31.6±0.1mm；高度：14.3±0.1mm；深度：29.6±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子22 | 1线针型连接器；重量：4.88±0.05g；浅灰色；三极；100%防止误配；额定电流：12A；宽度：18.2±0.1mm；高度：14.3±0.1mm；深度：27.5±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子23 | 2线接线端子；重量：7.944±0.05g；红色；额定电流：32A；宽度：6±0.1mm；深度：59±0.1mm | 个 | 160 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子24 | PCB接线端子；重量：1.581±0.05g；灰色；四极；额定电流：4A；宽度：11.5±0.1mm；高度：16.7±0.1mm深度：12±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子25 | 1线孔型连接器；重量：5.31±0.05g；黑色；十极；额定电流：10A；宽度：19±0.1mm；高度：18.8±0.1mm深度：16±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子26 | THT针型插座；重量：2.79±0.05g；黑色；十极；额定电流：10A；宽度：19±0.1mm；高度：17.3±0.1mm；深度：13.3±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子27 | 直通式接线端子， 标称工作电压： 800 V， 额定电流： 24 A， 连接量： 2， 接线方式： 螺钉连接， 额定接线容量： 2.5±0.05mm2， 横截面： 0.2 mm2 - 4 mm2， 安装方式： NS 32， NS 35/15， NS 35/7,5， 颜色： 灰色 | 个 | 80000 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子28 | 直通式接线端子， 标称工作电压： 800 V， 额定电流： 41 A， 连接量： 2， 接线方式： 螺钉连接， 额定接线容量：6±0.05mm2， 横截面： 0.2 mm2 - 10 mm2， 安装方式： NS 35/7,5， NS 35/15， NS 32， 颜色： 灰色 | 个 | 5200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头1 | 1线孔型连接器；重量：3.35±0.05g；黑色；六极；额定电流：10A；宽度：12±0.1mm；高度：18.8±0.1mm；深度：16±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头2 | 1线孔型插头；重量：1.807±0.05g；浅灰色；四极；额定电流：6A；宽度：12.1±0.1mm；高度：11.8±0.1mm深度：17.1±0.1mm | 个 | 600 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头3 | 1线孔型连接器；重量：4.33±0.05g；黑色；八极；额定电流：10A；宽度：15.5±0.1mm；高度：18.8±0.1mm深度：16±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头4 | 1线孔型插头；重量：7.471±0.05g；橙色；四极；额定电流：16A；宽度：21.82±0.1mm；高度：14.3±0.1mm；深度：26.45±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头5 | 1线孔型插头；重量：6.24±0.05g；灰色；三极；额定电流：16A；宽度：21.5±0.1mm；高度：14.3±0.1mm；深度：26.45±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头6 | 1线孔型插头；重量：3.456±0.05g；橙色；四极；额定电流：10A；宽度：17.44±0.1mm；高度：13.4±0.1mm；深度：18.6±0.1mm | 个 | 280 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头7 | 1线孔型插头；重量：5.151±0.05g；浅灰色；六极；额定电流：10A；宽度：32.8±0.1mm；高度：13.4±0.1mm；深度：18.6±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头8 | 1线孔型插头；重量：2.943±0.05g；浅灰色；三极；额定电流：10A；宽度：22.3±0.1mm；高度：13.4±0.1mm；深度：18.6±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头9 | 1线针型连接器；重量：1.186±0.05g；浅灰色；四极；100%防止误配；额定电流：6A；宽度：7.5±0.1mm；高度：11.8±0.1mm；深度：20.3±0.1mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头10 | 1线孔型插头；重量：2.647±0.05g；橙色；三极；额定电流：10A；宽度：13.63±0.1mm；高度：13.4±0.1mm；深度：18.6±0.1mm | 个 | 900 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头11 | 1线孔型插头；重量：3.952±0.05g；橙色；四极；额定电流：10A；宽度：27.04±0.1mm；高度：13.4±0.1mm；深度：18.6±0.1mm | 个 | 120 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头12 | 1线孔型插头；重量：1.413±0.05g；浅灰色；三极；额定电流：6A；宽度：9.6±0.1mm；高度：11.8±0.1mm；深度：17.1±0.1mm | 个 | 540 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头13 | 1线孔型插头；重量：5.674±0.05g；橙色；三极；额定电流：16A；宽度：16.74±0.1mm；高度：14.3±0.1mm深度：26.45±0.1mm | 个 | 130 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头14 | 1线孔型插头；重量：4.14±0.05g；灰色；二极；额定电流：16A；宽度：14±0.1mm；高度：14.3±0.1mm深度：26.45±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头15 | 1线孔型插头；重量：0.975±0.05g；浅灰色；二极；额定电流：6A；宽度：7.1±0.1mm；高度：11.8±0.1mm；深度：17.1±0.1mm | 个 | 40 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头16 | 1线孔型插头；重量：3.112±0.05g；橙色；三极；额定电流：10A；宽度：23.23±0.1mm；高度：13.4±0.1mm；深度：18.6±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头17 | THT针型插座；重量：0.38±0.05g；浅灰色；二极；额定电流：6A；宽度：7.5±0.1mm；高度：13.5±0.1mm；深度：7.8±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头18 | 1线孔型插头；重量：2.245±0.05g；浅灰色；五极；额定电流：6A；宽度：14.6±0.1mm；高度：11.8±0.1mm；深度：17.1±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头19 | 产品类型PCBConnector–Plug，产品间距(mm)2.54±0.05，产品颜色Black(default)，接线方式PushinDesign，固定方式Withscrewflange，产品长度(mm)2.54*(P/2-1)+10.3（±0.05），产品宽度(mm)12±0.05，产品高度(mm)19.7±0.05，产品实际点数08P，产品层数Doublelevel，绝缘材料PA，绝缘材料组别I，阻燃等级，符合UL94V0，绝缘阻抗≥500MΩatDC500V，导体材料COPPERALLOY，导体表面镀层TinPLATED，额定电压(V)320，额定电流(A)6 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头20 | 产品间距(mm)5.00±0.05，产品颜色Black(default)，接线方式PushinDesign，固定方式Withscrewflange，产品长度(mm)5.00*(P-1)+15.0（±0.05），产品宽度(mm)28.35±0.05，产品高度(mm)10.6±0.05，产品实际点数03P，产品层数Singlelevel，绝缘材料PA，绝缘材料组别I，阻燃等级，符合UL94V0，绝缘阻抗≥500MΩatDC500V，导体材料COPPERALLOY，导体表面镀层TinPLATED，额定电压(V)630，额定电流(A)18 | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头21 | 产品间距(mm)5.00±0.05，产品颜色Black(default)，接线方式PushinDesign，固定方式Withscrewflange，产品长度(mm)5.00*(P-1)+15.0（±0.05），产品宽度(mm)28.35±0.05，产品高度(mm)10.6±0.05，产品实际点数04P，产品层数Singlelevel，绝缘材料PA，绝缘材料组别I，阻燃等级，符合UL94V0，绝缘阻抗≥500MΩatDC500V，导体材料COPPERALLOY，导体表面镀层TinPLATED，额定电压(V)630，额定电流(A)18 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子头22 | 产品类型PCBConnector–Plug，产品间距(mm)2.54±0.05，产品颜色Black(default)，接线方式PushinDesign，固定方式Withscrewflange，产品长度(mm)2.54*(P/2-1)+10.3（±0.05），产品宽度(mm)12±0.05，产品高度(mm)19.7±0.05，产品实际点数22P，产品层数Doublelevel，绝缘材料PA，绝缘材料组别I，阻燃等级，符合UL94V0，绝缘阻抗≥500MΩatDC500V，导体材料COPPERALLOY，导体表面镀层TinPLATED，额定电压(V)320，额定电流(A)6 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子座1 | THT针型插座；重量：0.538±0.05g；浅灰色；三极；额定电流：6A；宽度：10±0.1mm；高度：11.5±0.1mm；深度：8.9±0.1mm | 个 | 360 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子座2 | THT针型插座；重量：0.886±0.05g；橙色；三极；额定电流：10A；宽度：13.52±0.1mm；高度：12.3±0.1mm；深度：10.3±0.1mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子座3 | 1线针型连接器；重量：3.732±0.05g；橙色；四极；100%防止误配；额定电流：10A；宽度：17.33±0.1mm；高度：13.4±0.1mm深度：22.3±0.1mm | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子座4 | THT针型插座；重量：1.148±0.05g；橙色；四极；额定电流：10A；宽度：17.33±0.1mm；高度：12.3±0.1mm；深度：10.3±0.1mm | 个 | 240 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子座5 | THT针型插座；重量：2.41±0.05g；黑色；八极；额定电流：10A；宽度：15.5±0.1mm；高度：17.1±0.1mm；深度：13.5±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子座6 | THT针型插座；重量：1.034±0.05g；橙色；三极；额定电流：12A；宽度：18.36±0.1mm；高度：12.2±0.1mm；深度：12±0.1mm | 个 | 122 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子座7 | PCB接线端子；重量：2.802±0.05g；灰色；二极；额定电流：24A；宽度：14±0.1mm；高度：19±0.1mm深度：14.3±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子隔板 | 隔板；重量：3.2±0.05g；橙色；宽度：2.5±0.1mm；高度：58.6±0.1mm深度：29±0.1mm | 个 | 1400 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子跨接器1 | 跨接器；灰色；重量：1.774±0.05g；额定电流：32A；宽度：6±0.1mm；深度：8±0.1mm | 个 | 3400 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子跨接器2 | 跨接器；灰色；额定电流：10A；重量：0.429±0.05g；宽度：8±0.1mm；高度：10±0.1mm；深度：4±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 护线板 | 护线板；浅灰色；宽度：6±0.1mm；重量：0.11±0.01g | 个 | 240 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 护线板 | 护线板；橙色；宽度：6±0.1mm；重量：0.11±0.01g | 个 | 40 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 端板 | 端板；带固定法兰；灰色；重量：0.897±0.05g；宽度：3±0.1mm；高度：17±0.1mm；深度：25±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 弹簧端子1 | 4线接线端子；固定孔3.2±0.1mm；重量：2.54±0.05g；蓝色；单极；额定电流：18A；宽度：8±0.1mm；深度：25.1±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 弹簧端子2 | 4线接线端子；固定孔3.2±0.1mm；重量：2.588±0.05g；橙色；单极；额定电流：18A；宽度：8±0.1mm；深度：25.1±0.1mm | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 端子排1 | 标记条；A4纸大小；标记；1-16 (40x)；剥线宽度 6 mm；剥线长度：182mm；水平标记；不干胶；白色 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 端子排2 | 标记条；A4纸大小；标记；17-32 (40x)；剥线宽度 6 mm；剥线长度：182mm；水平标记；不干胶；白色 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子标号1 | 标记方法 plotting，标记：按照具体要求，交货单配置：10条,每张卡10个标记，阻燃等级UL94 V2，标记牌/标记条宽度：5±0.05 mm，标记牌宽度：5mm，耐污性：EN 60998-1：2004，颜色：白色，UV电阻：EN 60068-2-5：2010标准程序B，无卤素：是，重量：8.8±0.05g，火灾荷载不低于0.264MJ | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子标号2 | 标记方法 plotting，标记：按照具体要求，交货单配置：10条,每张卡10个标记，阻燃等级UL94 V2，标记牌/标记条宽度：5±0.05mm，标记牌宽度：5±0.05mm，耐污性：EN 60998-1：2004，颜色：白色，UV电阻：EN 60068-2-5：2010标准程序B，无卤素：是，重量：8.8±0.05g，火灾荷载不低于0.264MJ | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子标号3 | 标记方法 plotting，标记：按照具体要求，交货单配置：10条,每张卡10个标记，阻燃等级UL94 V2，标记牌/标记条宽度：5±0.05mm，标记牌宽度：5±0.05mm，耐污性：EN 60998-1：2004，颜色：白色，UV电阻：EN 60068-2-5：2010标准程序B，无卤素：是，重量：8.8±0.05g，火灾荷载不低于0.264MJ | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子标号4 | 标记方法 plotting，标记：按照具体要求，交货单配置：10条,每张卡10个标记，阻燃等级UL94 V2，标记牌/标记条宽度：5±0.05mm，标记牌宽度：5±0.05mm，耐污性：EN 60998-1：2004，颜色：白色，UV电阻：EN 60068-2-5：2010标准程序B，无卤素：是，重量：8.8±0.05g，火灾荷载不低于0.264MJ | 个 | 60 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子标号5 | 标记方法 plotting，标记：按照具体要求，交货单配置：10条,每张卡10个标记，阻燃等级UL94 V2，标记牌/标记条宽度：5±0.05mm，标记牌宽度：5±0.05mm，耐污性：EN 60998-1：2004，颜色：白色，UV电阻：EN 60068-2-5：2010标准程序B，无卤素：是，重量：8.8±0.05g，火灾荷载不低于0.264MJ | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子标号6 | 标记方法 plotting，标记：按照具体要求，交货单配置：10条,每张卡10个标记，阻燃等级UL94 V2，标记牌/标记条宽度：5±0.05mm，标记牌宽度：5±0.05mm，耐污性：EN 60998-1：2004，颜色：白色，UV电阻：EN 60068-2-5：2010标准程序B，无卤素：是，重量：8.8±0.05g，火灾荷载不低于0.264MJ | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子标号7 | 标记方法 plotting，标记：按照具体要求，交货单配置：10条,每张卡10个标记，阻燃等级UL94 V2，标记牌/标记条宽度：5±0.05mm，标记牌宽度：5±0.05mm，耐污性：EN 60998-1：2004，颜色：白色，UV电阻：EN 60068-2-5：2010标准程序B，无卤素：是，重量：8.8±0.05g，火灾荷载不低于0.264MJ | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子标号8 | 标记方法 plotting，标记：按照具体要求，交货单配置：10条,每张卡10个标记，阻燃等级UL94 V2，标记牌/标记条宽度：5±0.05mm，标记牌宽度：5±0.05mm，耐污性：EN 60998-1：2004，颜色：白色，UV电阻：EN 60068-2-5：2010标准程序B，无卤素：是，重量：8.8±0.05g，火灾荷载不低于0.264MJ | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 端子紧固件 | 宽度9.5±0.05mm，高度50.5±0.05mm，深度35.3±0.05mm，NS 35/7,5深度36.8±0.05mm，长度50.5±0.05mm，颜色：灰色，标识材料PA，阻燃等级：符合UL 94 V2，绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21））125 °C，绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）125 °C | 个 | 480 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 端子连接条 | 固定式桥接件， 针距： 8±0.05mm， 位数： 10， 颜色：银色，安装类型：螺钉安装 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 保险丝端子 | 保险丝端子， 保险丝类型： G / 5 x 20， 标称工作电压： 500 V， 额定电流： 6.3 A， 接线方式： 螺钉连接， 接线容量： 0.5 mm2- 6 mm2， 安装方式： NS 35/7,5， NS 35/15， NS 32， 颜色： 深灰色 | 个 | 1600 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 固定件 | 宽度9.5±0.05mm，高度50.5±0.05mm，深度35.3±0.05mm，NS 35/7,5深度36.8±0.05mm，长度50.5±0.05mm，颜色：灰色，标识材料PA，阻燃等级：符合UL 94 V2，绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21））125 °C，绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）125 °C | 个 | 4000 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 端子连接片 | 固定式桥接件， 针距： 5.2±0.05mm， 位数：10， 颜色： 银色 | 个 | 960 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电压隔板 | 隔板， 宽度：1.5±0.05mm， 高度：56±0.05mm， 颜色： 灰色 | 个 | 5000 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 插入式桥接件 | 插拔式桥接件， 针距：8.2±0.05mm， 位数：3， 颜色：红色 | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 插入式桥接件 | 插拔式桥接件， 针距：8.2±0.05 mm， 位数：5， 颜色：红色 | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 保险丝端子 | 保险丝接线端子， 保险丝类型： 螺纹管， 保险丝类型： D 02 / E 18， 标称工作电压： 400 V， 额定电流： 63 A， 接线方式： 螺钉连接， 额定接线容量： 35±0.05 mm2， 接线容量： 1.5 mm2- 35 mm2， 安装方式： NS 35/7,5， NS 35/15， 颜色： 浅灰 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 保险丝端子端板 | 端板， 宽度： 2.2±0.05mm， 高度：58±0.05mm， 颜色：深灰色 | 个 | 1100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。